除尘器主要清灰方法

除尘器常用的清灰方法有以下三种：

1.气体清灰：气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋，以清除滤袋上的积灰。气体清灰包括脉冲喷吹清灰、反吹风清灰和反吸风清灰。

2.人工敲打：是用人工拍打每个滤袋，以清除滤袋上的积灰。

3.机械振打清灰：分顶部振打清灰和中部振打清灰（均对滤袋而言），是借助于机械振打装置周期性的轮流振打各排滤袋，以清除滤袋上的积灰。

颗粒层除尘器：是以硅砂、砾石、矿渣、焦炭等粒状颗粒物作为滤料、去除含尘气体中粉尘粒子的一种内滤式除尘装置。
主要靠筛滤、惯性碰撞、截留及扩散作用等，使粉尘附着于颗粒滤料及尘粒表面上。过滤效率随颗粒层厚度及其上积附粉尘层厚度的增加而提高，压力损失亦随之提高。

颗粒层除尘器具有结构简单、维修方便、耐高温、耐腐蚀、效率高、占地面积小、投资省等优点。