## 关于滤袋安装建议

为了实现有条不紊的更换滤袋，并保证滤袋在更换中的完好无损和延长滤袋的使用寿命，依据工艺要求、设备运转状况和我们的经验，特为您提供以下安装方法供参考。 
一.              更换滤袋前期准备工作 
1.  检查并确认除尘器的电器能否正常关闭。 
2.  检查除尘滤袋的破损情况，并做好备品备件的准备。 
3.  检查脉冲阀及膜片的损坏情况，并做好备品备件的准备。 
4.  检查除尘器的密封和保温状况，准备维修备件。 
5.  检查袋笼的损坏情况，是否需要更换，做好备件。 
二.              更换滤袋的拆除程序 
1.  关闭除尘设备和风机电源，并开启禁止合闸标志或指定专人看管禁止合闸。 
2.  关闭除尘设备的压缩空气源，并设置禁止送气标志或指定专人看管禁止送气。 
3.  打开卸灰阀，清理灰仓内的积灰。 
4.  确定设备完全停止并达到工作人员安全操作的作业环境后，打开箱盖板，检查是否变形，密封条是否老化，如有问题立即处理（修复或更换）。 
5.  拆卸前要在喷吹管上做好标记，避免安装时产生长短不齐的麻烦。 
6.  拆下喷吹管，严格检查喷吹管表面有无破损；积灰。如果喷吹管损坏较严重，须更换，清掉喷吹管上的灰尘，包括喷吹管内部。 
7.  抽出袋笼，把变形；锈蚀；脱焊的袋笼丢单独堆放，进行修复或更换新袋笼。将可以继续使用的袋笼清理干净，放在安全的地方。 
8.  抽出滤袋，将损坏的滤袋集中堆放，适时进行妥善处理，防止对环境造成不良影响；将还可使用的滤袋收集在一起，准备再次安装。请操作人员配合将损坏滤袋的位置，损坏程度的现场记录和一条坏损的滤袋寄到我公司，以备测试分析用。 
9.  清理花板以上部位的灰尘和氧化物，包括花板口上下的积灰。要清灰彻底，特别要注意提升阀附近的积灰，为更换新的滤袋做准备。 
三.              更换安装滤袋 
安装现场照明光线足够，现场不准存放与安装无关的器械、杂物等。 
安装人员应着装精练，衣服口袋里要求干净，不能携带香烟、火柴、打火机、钥匙、小刀等物件，以免掉入滤袋中。(如果滤袋中掉入杂物必须取出)。不许穿带铁钉或硬质鞋底的鞋进行安装。安装滤袋的人员要固定，岗位固定，责任明确，每人对自己安装的滤袋做记录，并在记录本上签名。 
滤袋安装过程中，禁止吸烟，严禁任何形式，任何部位的电焊和切割工作，断电情况下严禁用打火机、火柴等取火照明，每天安装工作结束后要清点安装工具，以免遗漏掉入滤袋中损坏滤袋。滤袋时应轻拿轻放，不能用力拉扯、拖拉、抛摔；不能在滤袋上坐卧、行走；滤袋应放在光滑的地板上，也可以放在纸板或其他代用品上，避免滤袋的损坏。 
1.  建议由两个人安装，一个人将滤袋纵向折叠使滤袋和花板间的接触最小，送入花板孔，另一个人抓住并打开成卷的滤袋逐步放入，滤袋的缝应朝一个方向，背对进风口。把袋口捏成U型，把袋口凹槽卡在花板上，抓住贴在花板的一边，放开袋口让滤袋自行回弹或用手工回弹，使滤袋口凹槽卡在花板上，确认紧贴不晃动。有缝隙时可用光滑的圆柱体敲击袋口内部，使其紧贴在一起。安装后的滤袋严禁踩踏，可用厚纸板覆盖。 

2.  滤袋安装检查：每安装完一条滤袋，要检查结合缝是否密封，密封位置是否正确。从灰斗中检查是否垂直，如发现有滤袋底部相碰或不正确时，要作好记录及时在专人指导下调直。 
3.  检查袋笼是否有毛刺、变形等疵点，如有问题需更换或修理。安装袋笼时，袋笼竖筋和滤袋缝纫线一定要错开，将袋笼放入滤袋中间，不要用力踩踏，笼框要对准中心，轻轻放入，安装时保证垂直。袋笼头要罩在滤袋口上，不能压在袋口上，以免磨损。 
4.  安装完滤袋和袋笼后在除尘器下部观察孔检查滤袋有没有接触到箱壁，如果有，请及时取出，并重新安装或旋转袋笼。从灰斗观察孔检查有没有脱落的布袋将清理干净的盖板装上密封条，检查箱体内有无遗留工具，确认安全后按原样盖好。插上插销或拧紧镙丝。 
5.  安装结束后的花板要用帆布逐渐盖住，以免杂物落入滤袋中，防止损坏滤袋。 
6.  安装喷吹管时，要先把管内的灰尘倒出来，装上O型圈，安装好后调整喷吹嘴的中心垂直，使其在花板口中心。调整好后拧紧镙丝。不正确安装的会使布袋提前损坏。 
7.  安装时要特别注意：喷吹管孔、文丘里喷嘴、滤袋框架、滤袋、花板五部件中心要一致，其偏差小于2mm。 
8.  各检查门和连接法兰均应装有高温密封垫。检查门密封垫应粘结牢固，密封垫搭界处斜接或叠接，不允许有缝隙，以免漏风。 
9.  更换其它部位损坏的零件，如脉冲阀、膜片、电磁阀、开关等。 
四.              更换完毕后 
1.  清点参加现场的工作人员，确保人员全部离开不安全区域。 
2.  送压缩空气，检查是否漏气；合闸送电，检查电路有无故障，确认无问题后，等待开机；开机后等待温度符合除尘器开启条件后开风机，运行除尘器。 
3.  除尘器在更换布袋后的运行初期，烟囱会冒出少量烟尘，持续时间在24小时左右均属正常现象（实施予涂灰工艺后这种现象会明显减清）。 
以上安装布袋程序，可供同类型除尘器更换布袋时的参考。