电动重锤式双层翻板阀

使

用

说

明

书

大连新海环保设备有限公司

DS型电动重锤式双层翻板阀

概述

该阀门普遍适用于建材、矿山、冶金、电力等行业的储卸灰系统，作为各类除尘设备以及各种磨机、烘干机等设备的卸料装置。该阀是一种新型的快速电动控制卸灰装置，采用锥形灰仓，带斜角的密封面，卸灰彻底、无磨损。

结构特点

电动双层翻板阀（也称双阀式电锁器，双重锁电阀或电动双门卸料器等），它利用上下阀门的不同时开关防止空气窜流和平衡阀机及增压阀的助流作用，使该设备既能连续脉动给料的同时又具有锁气的功能，以满足气力输送粉粒体物料的要求。

本系列阀门采用钢板焊接结构，有连杆、曲柄、传动机构，及复位机构，结构紧凑，工作平稳可靠。

主要性能参数

| 适用介质 | 工作温度 | 卸灰量 |
| --- | --- | --- |
| 干燥粉尘 | ≤150℃ | 6-80m3/h |

外形图

1.减速机  2.阀体  3.阀轴  4.重锤  5.阀板  6.连杆

技术参数表

| DN | D | D1 | H | L | n-d | 卸灰能力 | 开启频率 | 减速机型号 | 电机功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 226 | 196 | 600 | 1400 | 6-φ11 | 6m3/h | 17 | BWY15-59 | 1.1kW |
| 200 | 290 | 250 | 800 | 1500 | 8-φ11 | 12 m3/h | 17 | BWY15-59 | 1.1Kw |
| 250 | 340 | 300 | 800 | 1600 | 8-φ13 | 18 m3/h | 17 | BWY15-59 | 1.1kW |
| 300 | 390 | 350 | 900 | 1840 | 12-φ13 | 20 m3/h | 12 | BWY22-87 | 1.5kW |
| 320 | 410 | 370 | 1000 | 1980 | 12-φ13 | 23 m3/h | 12 | BWY22-87 | 1.5kW |
| 400 | 490 | 450 | 1200 | 2060 | 16-φ13 | 25 m3/h | 8 | BWY22-87 | 2.2kW |
| 450 | 540 | 500 | 1200 | 2180 | 16-φ13 | 29 m3/h | 8 | BWY22-87 | 2.2kW |
| 500 | 600 | 560 | 1400 | 2210 | 16-φ13 | 36 m3/h | 8 | BWY22-87 | 3kW |
| 600 | 700 | 660 | 1400 | 2310 | 20-φ13 | 43 m3/h | 8 | BWY2215-121 | 3kW |
| 720 | 820 | 780 | 1400 | 2380 | 24-φ13 | 52 m3/h | 8 | BWY2215-121 | 4kW |
| 800 | 900 | 860 | 1600 | 2420 | 24-φ13 | 58 m3/h | 5 | BWY2215-121 | 4.5kW |